| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN MESIN / TANGKI MIXER | No. Dokumen | SOP-EQP-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. TUJUAN

Mencegah terjadinya percampuran sisa formula produk dari batch sebelumnya dan menjaga keawetan tangki mixer serta mesin filling.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk tangki mixer sabun/pembersih (Stainless SUS 304 / HDPE), mesin filling pneumatik, dan pompa transfer cairan.

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Operator Produksi: Melakukan pembersihan fisik dan pembilasan tangki mixer segera setelah proses selesai.

Teknisi Mesin: Melakukan perawatan preventif berkala (pelumasan motor mixer, cek seal pompa).

PJT & QC: Memeriksa air bilasan terakhir dan mengesahkan label status tangki.

4. DEFINISI DAN DASAR HUKUM ACUAN

CPKRTB Aspek Peralatan: Peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus dirancang, ditempatkan, dan dirawat dengan baik agar mudah dibersihkan dan tidak mencemari produk.

5. PROSEDUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Pengurasan: Kuras habis sisa cairan produk pada dasar tangki mixer.

2. Pembilasan Awal: Semprotkan air bersih bertekanan ke seluruh dinding dalam tangki mixer untuk melarutkan sisa surfaktan/busa.

3. Penyikatan: Gunakan sikat bertangkai halus dan deterjen netral untuk membersihkan kerak formula yang menempel pada baling-baling pengaduk.

4. Pembilasan Akhir: Bilas dengan air bersih hingga air buangan jernih, tidak berbusa, berbau netral, dan pH air bilasan sama dengan pH air baku (pH 6.5 - 7.5).

5. Penempelan Label: Pasang label gantung bertuliskan 'BERSIH - SIAP PAKAI' lengkap dengan tanggal pembersihan dan paraf operator.

6. DOKUMEN DAN FORMULIR TERKAIT

FRM-EQP-01: Logbook Pembersihan Tangki Mixer dan Peralatan.

FRM-EQP-02: Kartu Riwayat Pemeliharaan Mesin (Maintenance Card).

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Diperiksa Oleh, Kepala Bagian Operasional ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disahkan Oleh, Direktur Utama ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- | --- |