| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENYIMPANAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN KOROSIF | No. Dokumen | SOP-GUD-006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. TUJUAN

Menjamin keselamatan penyimpanan bahan kimia keras/korosif (Sodium Hypochlorite, LABSA, Asam Sitrat, Caustic Soda) agar tidak mencemari lingkungan dan aman dari risiko kebocoran.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk area penyimpanan bahan kimia B3 di gudang PT KCA Chemical.

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Petugas Gudang: Menata dan memantau kondisi fisik drum bahan korosif.

PJT: Menyediakan Safety Data Sheet (MSDS) dan menetapkan rambu bahaya.

Kepala Operasional: Memastikan ketersediaan fasilitas tanggap darurat tumpahan (Spill Kit).

4. DEFINISI DAN DASAR HUKUM ACUAN

Dasar hukum acuan: Permenaker No. 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.

5. PROSEDUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Penataan Zonasi: Simpan bahan korosif di area berventilasi udara lancar, terpisah dari bahan parfum/pewarna organik.

2. Paletisasi Khusus: Wadah drum/jerigen wajib diletakkan di atas palet plastik yang dilengkapi bak penampung tumpahan (spill pallet).

3. Pemasangan Rambu & MSDS: Tempel simbol bahaya korosif (GHS) dan lembar MSDS bahasa Indonesia pada dinding area penyimpanan.

4. Alat Tanggap Darurat: Sediakan pasir kering/serbuk gergaji, sekop plastik, dan eye washer darurat dalam jarak jangkau maksimal 10 meter.

5. Pemantauan Kebocoran: Lakukan inspeksi visual setiap pagi terhadap potensi rembesan atau pembengkakan wadah.

6. DOKUMEN DAN FORMULIR TERKAIT

FRM-GUD-03: Checklist Inspeksi Area Penyimpanan Kimia Berbahaya.

FRM-GUD-04: Logbook Penggunaan Bahan Korosif.

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Diperiksa Oleh, Kepala Bagian Operasional ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disahkan Oleh, Direktur Utama ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- | --- |