| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PROSES PENCAMPURAN (MIXING) SABUN DAN KIMIA PEMBERSIH | No. Dokumen | SOP-PRD-010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. TUJUAN

Menghasilkan larutan sabun cuci piring, pembersih lantai, deterjen cair, dan pemutih yang homogen, stabil, tidak memisah, dan berpenampilan jernih.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk proses mixing di tangki Stainless Steel / HDPE di Ruang Produksi.

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Operator Mixing: Mengoperasikan mesin pengaduk sesuai instruksi kerja kecepatan dan urutan bahan.

Kepala Produksi: Mengawasi jalannya proses mixing dan durasi pengadukan.

Petugas QC: Mengambil sampel in-process untuk verifikasi viskositas dan homogenitas.

4. DEFINISI DAN DASAR HUKUM ACUAN

CPKRTB Aspek Pengolahan: Proses pengolahan harus mengikuti prosedur tervalidasi untuk mencegah kesalahan formulasi.

5. PROSEDUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Pemeriksaan Awal (Line Clearance): Pastikan tangki mixer berlabel 'BERSIH - SIAP PAKAI' dan kran pembuangan tertutup rapat.

2. Pemasukan Air Baku: Masukkan air demineral/air bersih terukur ke dalam tangki mixer (sekitar 80% dari total volume).

3. Pelarutan Surfaktan: Masukkan SLES / LABSA perlahan sambil menyalakan motor mixer pada kecepatan rendah (mencegah pembentukan busa udara berlebih).

4. Pemasukan Bahan Pembantu: Larutkan pewarna, pengawet, dan parfum secara terpisah dalam sedikit air, kemudian tuangkan ke dalam tangki.

5. Pengaturan Viskositas: Tambahkan larutan garam (NaCl) sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga kekentalan yang diinginkan tercapai.

6. Degasifikasi (Istirahat Busa): Matikan mixer dan diamkan larutan selama 12–24 jam agar gelembung udara naik dan larutan menjadi jernih transparan.

7. QC Approval: Ambil sampel in-process untuk pengujian laboratorium sebelum disalurkan ke mesin filling.

6. DOKUMEN DAN FORMULIR TERKAIT

FRM-PRD-01: Catatan Pengolahan Bets (Batch Processing Record) - Tahap Mixing.

FRM-PRD-03: Instruksi Kerja (IK) Spesifik per Varian Produk.

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Diperiksa Oleh, Kepala Bagian Operasional ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disahkan Oleh, Direktur Utama ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- | --- |