| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGISIAN (FILLING), PENUTUPAN WADAH, DAN UJI KEBOCORAN | No. Dokumen | SOP-PRD-011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. TUJUAN

Menjamin cairan terisi tepat volume sesuai klaim netto pada label, tertutup rapat, dan tidak mengalami kebocoran saat didistribusikan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk pengisian kemasan botol (450 mL / 1 Liter) dan jerigen (5 Liter) di Ruang Filling.

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Operator Filling: Mengoperasikan nozel pengisi dan mengatur volume takaran.

Operator Capping: Memasang dan mengencangkan tutup botol/jerigen.

Petugas QC: Melakukan penimbangan berat netto berkala dan uji tekan kebocoran.

4. DEFINISI DAN DASAR HUKUM ACUAN

UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Standar CPKRTB Kemenkes RI.

5. PROSEDUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Setting Nozel: Kalibrasi volume nozel mesin filling menggunakan gelas ukur terkalibrasi.

2. Proses Pengisian: Letakkan botol/jerigen bersih di bawah nozel pengisi, isi cairan secara presisi tanpa tumpahan pada leher botol.

3. Penutupan (Capping): Pasang tutup botol dan putar kencang menggunakan alat bantu torsi manual/pneumatik hingga segel mengunci rapat.

4. Uji Tekan Kebocoran (Sampling): Ambil 5 botol dari setiap 500 botol hasil filling, balikkan botol selama 5 menit dan tekan perlahan untuk memastikan tidak ada rembesan cairan.

5. Pembersihan Botol: Lap bagian luar botol bila ada tetesan cairan sebelum diteruskan ke meja pelabelan.

6. Pencatatan: Catat jumlah botol yang berhasil diisi dan jumlah botol reject pada Batch Record.

6. DOKUMEN DAN FORMULIR TERKAIT

FRM-PRD-01: Catatan Pengolahan Bets (Batch Record) - Lembar Filling & Packaging.

FRM-PRD-04: Logbook Pemeriksaan Berat Netto dan Uji Kebocoran Kemasan.

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Diperiksa Oleh, Kepala Bagian Operasional ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disahkan Oleh, Direktur Utama ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- | --- |