| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGAMBILAN SAMPEL UJI (SAMPLING PROTOCOL) | No. Dokumen | SOP-QC-013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. TUJUAN

Memperoleh sampel uji yang representatif, homogen, dan tidak terkontaminasi dari bahan baku, proses pengolahan, dan produk jadi untuk analisis laboratorium.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk kegiatan pengambilan sampel di area gudang bahan baku, ruang mixing, dan ruang kemas.

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Petugas QC: Melaksanakan sampling sesuai metode dan jadwal yang ditetapkan.

PJT: Menyetujui rencana sampling dan mengevaluasi integritas sampel.

4. DEFINISI DAN DASAR HUKUM ACUAN

ISO 9001:2015 Klausul 8.6 (Pelepasan Produk dan Jasa) & Standar CPKRTB.

5. PROSEDUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Persiapan Alat: Gunakan wadah botol kaca/plastik steril, pipet ukur bersih, atau thief sampler khusus bahan kimia.

2. Sampling Bahan Baku Datang: Ambil sampel dari sejumlah akar n + 1 drum (misal: 9 drum = 4 drum disampling) sebanyak 100 mL per drum dan campur homogen (komposit).

3. Sampling In-Process (Tangki Mixer): Ambil 250 mL cairan dari 3 titik (permukaan atas, bagian tengah, dan kran bawah tangki) setelah proses mixing dinyatakan selesai.

4. Sampling Produk Jadi (Lini Filling): Ambil 1 botol kemasan pada 10% awal filling, 1 botol pada 50% pertengahan, dan 1 botol pada 90% akhir proses.

5. Pemberian Label Sampel: Beri label pada botol sampel: Nama Produk/Bahan, Nomor Bets, Tanggal Sampling, dan Nama Petugas QC.

6. Pengiriman ke Lab: Bawa sampel ke laboratorium QC untuk segera dilakukan pengujian fisik-kimia.

6. DOKUMEN DAN FORMULIR TERKAIT

FRM-QC-01: Logbook Pengambilan Sampel Uji (Sampling Logbook).

FRM-QC-02: Label Identitas Wadah Sampel Uji.

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Diperiksa Oleh, Kepala Bagian Operasional ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disahkan Oleh, Direktur Utama ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- | --- |