| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGUJIAN KUALITAS PRODUK JADI DI LABORATORIUM PABRIK | No. Dokumen | SOP-QC-014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. TUJUAN

Menentukan status kelulusan mutu (Lulus/Tolak) dari setiap batch produk PKRT berdasarkan parameter fisik dan kimia yang telah ditetapkan Kemenkes RI.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh produk jadi yang diproduksi di PT KCA Chemical sebelum didistribusikan.

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Petugas QC: Melakukan pengujian organoleptik, pH, bobot jenis, dan uji stabilitas busa.

PJT: Memvalidasi hasil pengujian laboratorium dan menandatangani lembar kerja QC.

4. DEFINISI DAN DASAR HUKUM ACUAN

Farmakope Indonesia / Standar Nasional Indonesia (SNI) Sabun Pembersih & Standar Kemenkes RI.

5. PROSEDUR KERJA LANGKAH DEMI LANGKAH

1. Uji Organoleptik: Periksa warna cairan di bawah pencahayaan putih (harus sesuai standar warna), kejernihan (tidak ada endapan/gumpalan), dan aroma (bau khas sesuai varian).

2. Uji Derajat Keasaman (pH): Kalibrasi pH meter dengan larutan buffer pH 4.00, 7.00, dan 10.01. Celupkan probe elektroda ke dalam sampel suhu 25°C. Catat nilai pH (Standar Sabun Cuci Piring: 6.00–8.00; Pembersih Lantai: 6.50–8.50; Pemutih: 11.00–12.50).

3. Uji Bobot Jenis (g/mL): Timbang piknometer 25 mL kosong kering (W0), isi dengan aquadest (W1), isi dengan sampel cairan (W2) pada suhu 25°C. Hitung BJ = (W2 - W0) / (W1 - W0). Standar BJ: 1.010 – 1.040 g/mL.

4. Uji Daya Busa (Sabun): Kocok 10 mL larutan sampel 1% dalam silinder ukur bertutup selama 30 detik, ukur tinggi busa awal (minimal 12 cm) dan stabilitas busa setelah 5 menit.

5. Kesimpulan: Jika semua parameter memenuhi syarat, tuliskan status 'MEMENUHI SYARAT (PASSED)' pada Lembar Hasil Uji QC.

6. DOKUMEN DAN FORMULIR TERKAIT

FRM-QC-03: Lembar Pengujian Mutu Laboratorium QC (QC Analysis Sheet).

FRM-QC-04: Logbook Kalibrasi Alat Lab (pH Meter & Timbangan Analitik).

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Diperiksa Oleh, Kepala Bagian Operasional ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disahkan Oleh, Direktur Utama ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- | --- |