| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | KUMPULAN SOP INTI & FORMULIR KENDALI MUTU PRODUKSI PKRT STANDAR ISO 9001:2015 & CPKRTB | No. Dokumen | SOP-PKRT-005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

BAGIAN I: KUMPULAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP-01: Prosedur Higiene Personalia, Sanitasi Ruangan & Penggunaan APD

1. Tujuan: Mencegah kontaminasi fisik dan mikrobiologi dari personil ke produk serta menjamin keselamatan kerja kimia (K3).

2. Ruang Lingkup: Seluruh karyawan, teknisi, dan tamu yang memasuki area penimbangan, pengolahan, dan pengemasan.

3. Prosedur Masuk Ruang Produksi: (a) Melepas sepatu luar di ruang ganti dan memakai sepatu boots/khusus pabrik; (b) Mengenakan pakaian kerja/jas lab, masker medis, hairnet, dan sarung tangan karet; (c) Mencuci tangan dengan sabun cair antiseptik selama minimal 20 detik pada wastafel alir sebelum memasuki ruang produksi.

4. Larangan: Dilarang memakai perhiasan, makan, minum, merokok, atau bekerja dalam kondisi luka terbuka tanpa perban tahan air.

SOP-02: Prosedur Pengadaan, Penerimaan & Penyimpanan Bahan Kimia (FIFO/FEFO)

1. Penerimaan: Petugas gudang memeriksa keutuhan segel kemasan drum/jerigen, label bahan, nomor batch supplier, kesesuaian Surat Jalan, dan melampirkan Certificate of Analysis (CoA) dari pabrik pembuat.

2. Penyimpanan: Bahan baku diletakkan di atas palet plastik/kayu (tidak bersentuhan langsung dengan lantai). Bahan korosif kuat (Sodium Hypochlorite / Bleach) diletakkan di area berventilasi khusus terpisah dari bahan parfum/pewarna.

3. Sistem Pengeluaran: Menggunakan prinsip FIFO (First In First Out) atau FEFO (First Expired First Out) yang dicatat pada Kartu Stok Gudang.

SOP-03: Prosedur Penimbangan, Pengolahan & Pencampuran (Mixing)

1. Persiapan: Pastikan tangki mixing dan alat pengaduk dalam status bertanda label 'BERSIH - SIAP PAKAI'. Lakukan kalibrasi/tara pada timbangan digital.

2. Penimbangan: Petugas menimbang bahan sesuai instruksi Catatan Pengolahan Bets (Batch Record). PJT / Supervisor memverifikasi kesesuaian bobot timbang.

3. Proses Mixing: Masukkan air baku, surfaktan, zat penstabil, parfum, dan pengatur kekentalan sesuai urutan instruksi kerja produk hingga larutan homogen.

4. Pengendalian Busa: Diamkan larutan selama 12-24 jam hingga gelembung udara hilang sempurna sebelum dilakukan proses pengisian ke dalam kemasan botol/jerigen.

SOP-04: Prosedur Pengawasan Mutu (QC), Pelulusan Bets & Penerbitan CoA

1. Pengambilan Sampel: Petugas QC mengambil sampel 250 mL dari tangki mixer setelah homogen dan dari 3 botol hasil kemasan awal, tengah, dan akhir proses filling.

2. Pengujian: Lakukan uji organoleptik (warna, kejernihan, bau), uji pH menggunakan pH Meter Digital terkalibrasi, dan uji bobot jenis menggunakan piknometer.

3. Keputusan Rilis: Jika seluruh parameter memenuhi rentang standar spesifikasi, PJT menandatangani status 'DILULUSKAN' dan menerbitkan Certificate of Analysis (CoA) resmi.

4. Sampel Pertinggal (Retained Sample): Simpan minimal 2 botol kemasan jadi dari setiap batch di ruang arsip sampel selama minimal 2 tahun.

BAGIAN II: FORMULIR REKAMAN MUTU DAN TEMPLATE MASTER

Formulir 01: Catatan Pengolahan Bets (Batch Processing Record) - Sabun Cuci Piring

| No | Nama Bahan Baku | Fungsi Kimia | Formula Standar (1000 Kg) | Hasil Timbang Aktual | Paraf Penimbang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Air Bersih / Aquadest | Pelarut Utama | 820,0 Kg | .......... Kg | [ OK ] |
| 2 | Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES 70%) | Surfaktan Pembusa | 100,0 Kg | .......... Kg | [ OK ] |
| 3 | Linear Alkylbenzene Sulfonate (LABSA) | Degreaser / Pembersih Lemak | 40,0 Kg | .......... Kg | [ OK ] |
| 4 | Sodium Chloride (NaCl Refined) | Pengental (Viscosity Adjuster) | 25,0 Kg | .......... Kg | [ OK ] |
| 5 | Fragrance Lime Oil (Jeruk Nipis) | Aroma / Pengharum | 5,0 Kg | .......... Kg | [ OK ] |
| 6 | DMDM Hydantoin | Pengawet Antimikroba | 2,0 Kg | .......... Kg | [ OK ] |
| 7 | CI 19140 & CI 42090 (Foodgrade) | Pewarna Hijau | 0,5 Kg | .......... Kg | [ OK ] |

Formulir 02: Lembar Pengujian Mutu Produk Jadi (QC Testing Sheet)

| Parameter Uji | Metode Pengujian | Standar Spesifikasi Kemenkes | Hasil Uji Aktual | Status (Pass/Fail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bentuk & Penampilan | Organoleptik Visual | Cairan Kental Jernih, Homogen | Sesuai Spesifikasi | LULUS |
| Warna Sediaan | Visual | Hijau Segar Transparan | Sesuai Spesifikasi | LULUS |
| Aroma / Bau | Olfaktori | Khas Segar Jeruk Nipis | Sesuai Spesifikasi | LULUS |
| Derajat Keasaman (pH) | pH Meter Digital | 6,00 – 8,00 pada suhu 25°C | 7,15 | LULUS |
| Bobot Jenis (g/mL) | Piknometer | 1,010 – 1,040 g/mL | 1,025 g/mL | LULUS |
| Uji Kebocoran Kemasan | Vakum / Uji Tekan | Tidak ada rembesan pada tutup botol | Rapat / Kedap | LULUS |

Formulir 03: Logbook Pemantauan Suhu & Kelembaban Gudang

| Tanggal | Waktu Pengecekan | Suhu Aktual (Standar: 15-30°C) | Kelembaban RH (Standar: <70%) | Paraf Petugas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/08/2026 | 08:00 WIB | 26,5 °C | 62 % | [ Budi ] | Normal |
| 19/08/2026 | 16:00 WIB | 28,2 °C | 65 % | [ Budi ] | Normal |
| 20/08/2026 | 08:00 WIB | 26,0 °C | 60 % | [ Budi ] | Normal |
| 20/08/2026 | 16:00 WIB | 28,0 °C | 64 % | [ Budi ] | Normal |

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disetujui Oleh, Direktur Perusahaan ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- |