| PT Kediri Chemical Abadi DIVISI QUALITY CONTROL & LAB SISTEM ISO 9001:2015 | PEDOMAN KERJA, SOP PENGUJIAN LABORATORIUM, SAMPLING & KALIBRASI ALAT STANDAR ISO 9001 | No. Dokumen | SOP-QC-007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. PROSEDUR PENGUJIAN MUTU QC

SOP-QC-01: Prosedur Pengambilan Sampel Uji (Sampling Protocol)

1. Bahan Masuk: Sampling Bahan Baku: Ambil sampel dari drum bahan menggunakan pipet/thief sampler bersih sebanyak 100 mL per drum secara representatif.

2. Proses Mixing: Sampling In-Process Control (IPC): Ambil 250 mL dari tangki mixer pada 3 titik (atas, tengah, bawah) setelah proses pengadukan selesai.

3. Produk Jadi: Sampling Produk Jadi: Ambil masing-masing 1 botol pada awal proses filling (10%), pertengahan (50%), dan akhir (90%).

SOP-QC-02: Prosedur Pengujian Fisik dan Kimia di Laboratorium Pabrik

1. Uji Derajat Keasaman (pH): Uji pH: Kalibrasi pH meter digital dengan buffer pH 4.01, 7.00, dan 10.01. Celupkan elektroda ke dalam sampel suhu 25°C. Catat nilai pH stabil.

2. Uji Bobot Jenis: Uji Bobot Jenis: Timbang piknometer kosong kering (W0), isi dengan aquadest pada 25°C dan timbang (W1), isi dengan sampel dan timbang (W2). Hitung: BJ = (W2 - W0) / (W1 - W0).

3. Uji Sifat Fisik: Uji Viskositas & Daya Bersih: Pengujian kekentalan secara komparatif dan uji daya busa menggunakan silinder ukur kocok.

SOP-QC-03: Prosedur Penanganan Hasil Uji Menyimpang (Out of Specification / OOS)

1. Karantina: Jika hasil uji berada di luar batas spesifikasi, beri label 'KARANTINA - DITAHAN' pada tangki/palet.

2. Investigasi OOS: Lakukan investigasi: cek kalibrasi alat uji, cek ulang formula timbangan, dan uji ulang dengan sampel baru (re-testing).

3. Disposisi: Jika terbukti salah formula/konsentrasi, lakukan tindakan perbaikan (re-work) dengan instruksi tertulis dari PJT atau dilakukan pemusnahan (reject).

2. LOGBOOK & FORMULIR QC HARIAN

Formulir QC-01: Logbook Kalibrasi Harian Timbangan & pH Meter

| Tanggal | Alat Uji | Standar Uji / Buffer | Hasil Pembacaan | Deviasi | Petugas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/08/2026 | pH Meter Digital A | Buffer pH 7.00 Buffer pH 4.01 | 7.01 4.00 | +0.01 -0.01 | [ Budi ] | Lolos |
| 19/08/2026 | Timbangan Digital 150Kg | Anak Timbang 5.00 Kg | 5.00 Kg | 0.00 | [ Budi ] | Lolos |
| 20/08/2026 | pH Meter Digital A | Buffer pH 7.00 Buffer pH 10.01 | 7.00 10.02 | 0.00 +0.01 | [ Budi ] | Lolos |

Formulir QC-02: Logbook Penyimpanan Sampel Pertinggal (Retained Sample)

| No | Tanggal Simpan | Nama Produk & Merek | No. Bets | Jumlah Kemasan | Masa Simpan (Exp) | Petugas QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/08/2026 | Sabun Cuci Piring Lime 450mL | SCP-260819-01 | 2 Botol @ 450 mL | 19/08/2028 | [ Budi ] |
| 2 | 20/08/2026 | Pembersih Lantai Pine 5 Liter | PL-260820-01 | 2 Jerigen @ 500 mL | 20/08/2028 | [ Budi ] |
| 3 | 21/08/2026 | Pemutih Pakaian 5.25% 5 Liter | BL-260821-01 | 2 Jerigen @ 500 mL | 21/08/2028 | [ Budi ] |

| Petugas QC & Laboratorium ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disetujui Oleh PJT ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- |