| PT Kediri Chemical Abadi DIVISI PRODUKSI & MANUFAKTUR SISTEM ISO 9001:2015 | PEDOMAN OPERASIONAL, INSTRUKSI KERJA (IK) MIXING, LINE CLEARANCE & SANITASI MESIN STANDAR CPKRTB | No. Dokumen | SOP-PRD-008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRODUKSI

SOP-PRD-01: Prosedur Pembersihan Lini Kerja (Line Clearance)

1. Pembersihan Area: Sebelum memulai batch baru, bersihkan seluruh sisa bahan, kemasan, dan etiket dari batch sebelumnya dari meja kerja.

2. Verifikasi Peralatan: Pastikan tangki mixer dan nozel mesin pengisi telah dibilas bersih dan berlabel 'BERSIH - SIAP PAKAI'.

3. Otorisasi Mulai: Kepala Produksi menandatangani persetujuan Line Clearance sebelum bahan batch baru ditimbang.

SOP-PRD-02: Instruksi Kerja (IK) Pembuatan Pemutih Pakaian (Sodium Hypochlorite 5.25%)

1. Komposisi Baku: Bahan Baku: Air Bersih / Demineral (90%), Sodium Hypochlorite Teknis 12% (10%), Soda Ash/NaOH penstabil pH q.s.

2. K3 & APD: APD Wajib: Operator wajib mengenakan masker respirator uap kimia, kacamata goggle rapat, sarung tangan karet tebal, dan celemek karet PVC.

3. Tahap Mixing: Proses Pencampuran: Masukkan air baku ke tangki HDPE/Fiber. Tambahkan Sodium Hypochlorite perlahan dengan pengadukan kecepatan rendah (mencegah percikan).

4. Stabilisasi: Penyesuaian pH: Periksa pH larutan, jaga agar tetap berada pada rentang pH 11.00 – 12.50 untuk stabilitas klorin aktif.

5. Pengemasan: Pengemasan: Isi ke dalam botol/jerigen HDPE tebal yang buram/tahan cahaya. Tutup dengan seal anti-bocor dan degassing cap bila perlu.

2. LOGBOOK & FORMULIR HARIAN PRODUKSI

Formulir PRD-01: Lembar Pemeriksaan Line Clearance Sebelum Produksi

| No | Item Pemeriksaan Lini Kerja | Kondisi Aktual | Paraf Operator | Paraf Ka. Produksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area ruang mixing bebas dari sisa bahan batch sebelumnya | Bersih & Rapi | [ Joko ] | [ Rudi ] |
| 2 | Tangki mixing telah dibilas dan bebas bau sisa produk lama | Bersih / Kering | [ Joko ] | [ Rudi ] |
| 3 | Timbangan digital dalam keadaan nol (tara) dan bersih | Terkalibrasi | [ Joko ] | [ Rudi ] |
| 4 | Kemasan botol dan label stiker sesuai dengan batch yang akan diproduksi | Sesuai PO / Desain | [ Joko ] | [ Rudi ] |
| 5 | Operator telah mengenakan APD lengkap dan sehat | APD Lengkap | [ Joko ] | [ Rudi ] |

| Kepala Produksi ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disetujui Oleh PJT ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- |