| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | CATATAN PENGOLAHAN BETS (BATCH PROCESSING RECORD) - SABUN CUCI PIRING | No. Dokumen | FRM-PRD-01A |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

Nama Produk       : Sabun Cuci Piring Cair          Besar Bets    : 1.000 Liter
Varian / Aroma    : Jeruk Nipis                     Nomor Bets    : ............................
Tanggal Mulai     : ............................    Tanggal Selesai: ............................
No. Izin Edar PKD : KEMENKES RI PKD [No. PKD]       Tgl Kedaluwarsa: ............................

1. PEMERIKSAAN KESIAPAN RUANGAN (LINE CLEARANCE)

[  ] Ruang mixing bersih & bebas sisa batch lalu    [  ] Tangki mixer berlabel BERSIH
[  ] Timbangan digital terkalibrasi (Tara: 0.00)    [  ] Operator memakai APD lengkap
Petugas Pemeriksa (Kepala Produksi): (...................................) Paraf: [........]

2. PENIMBANGAN BAHAN BAKU

| No | Nama Bahan Kimia | Formula Standar (1000L) | Hasil Timbang Aktual | Nomor Batch Supplier | Paraf Penimbang | Paraf QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Air Demineral / Bersih | 820,0 Kg | ........ Kg | .................... | [........] | [........] |
| 2 | SLES (Texapon 70%) | 100,0 Kg | ........ Kg | .................... | [........] | [........] |
| 3 | LABSA (Sulfonat) | 40,0 Kg | ........ Kg | .................... | [........] | [........] |
| 4 | NaCl (Garam Pengental) | 25,0 Kg | ........ Kg | .................... | [........] | [........] |
| 5 | Fragrance Lime Oil | 5,0 Kg | ........ Kg | .................... | [........] | [........] |
| 6 | DMDM Hydantoin (Pengawet) | 2,0 Kg | ........ Kg | .................... | [........] | [........] |
| 7 | Pewarna Hijau Foodgrade | 0,5 Kg | ........ Kg | .................... | [........] | [........] |

3. TAHAPAN PROSES PENCAMPURAN (MIXING)

1. Masukkan Air Baku (800L) ke tangki mixer.                       Jam: ........ Paraf: [......]
2. Masukkan SLES dan LABSA, putar kecepatan rendah hingga larut.   Jam: ........ Paraf: [......]
3. Larutkan pewarna & pengawet, tuangkan ke tangki mixer.          Jam: ........ Paraf: [......]
4. Masukkan Parfum Jeruk Nipis, aduk rata homogen.                Jam: ........ Paraf: [......]
5. Masukkan larutan garam NaCl perlahan hingga viskositas pas.     Jam: ........ Paraf: [......]
6. Diamkan larutan selama 12-24 jam untuk menghilangkan busa.     Jam: ........ Paraf: [......]

4. HASIL PEMERIKSAAN QC & PELULUSAN BETS

Bentuk Fisik: [  ] Cairan Kental Jernih    Warna: [  ] Hijau Transparan    Bau: [  ] Khas Jeruk Nipis
Nilai pH    : ......... (Standar: 6.0-8.0)  Bobot Jenis: ......... g/mL     Status: [  ] LULUS  [  ] REJECT

| Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Kepala Produksi ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- |